香港綠色線路板公司之公司資料

| # 公司名稱 | 香港綠色線路板公司 |
| --- | --- |
| 商業性質 | 製造多層式線路板 |
| 產品 | 電腦、電信設備、汽車及工業管制的線路板 |
| 主要市場 / 客戶 | 中國、亞洲、歐洲、美國 |
| 製造流程 | 第一切 / 切板  內層乾菲林及蝕刻  黑氧化處理 預放 / 叠放壓板 第二切 對位孔、鑽孔及激光鑽孔 除披鋒  除膠渣  無電沉銅及全板電鍍  圖形電鍍  外層蝕刻及除錫  綠油  表面處理 – 噴錫  表面處理 – 沉鎳金 表面處理 – 金手指電鍍及可焊接的電金  白字  銅面有機塗層  鑼板  超聲波清洗  包裝  送貨 |
| 辦公室地址及工廠地點 | 香港新界大埔工業邨大王街50號2樓及3樓 |
| 工廠面積 | 2,000 平方米 |
| 員工數量 | 60 |
| 主要設施 / 設備 | - 電路板電鍍及蝕刻線 - 切板機 - 電鑽 - 菲林冲印乾房 - 鍋爐 - 水冷系統 - 去離子水發動機 - 污水處理廠 - 空氣抽取及污染管制系統 - 氣壓機 - 貨倉 - 實驗室 |
| 周圍的環境 | 在多層式工業大廈內的第二及第三層是座落於大埔工業邨。 鄰近的工廠是金屬模具及混凝土製造工廠。 |
| 在操作上的潛在環境影響 | - 從蝕刻、電鍍、清潔、菲林冲印及清洗過程所產生的污水。污水排放到吐路污水管制區。 - 固體廢物包括一般廢物、辦公室廢紙、包裝袋、金屬廢品、廢壓切薄板及廢品等 - 由廢電鍍溶液、乾菲林殘渣、淤泥、廢潤滑油及化學品容器產生的化學廢物。 - 化學處理浸缸、由使用焊接面罩所釋放的揮發性有機物、溶劑及化學品等的酸 / 鹼 / 金屬霧 - 由切板及鑽孔過程、水泵、氣壓機等所產生之噪音 - 在生產過程中大量用電、水及化學品 |
| 客戶指定的環境要求 | 沒有 |

聲明﹕本實用範本所提供的資料純屬虛構，並意想說明ISO 14001 環境管理體系的建立和實施。 使用者應確保在建立他們自己的環境管理體系時插入適合其公司的資料。

# 二樓平面圖

總辦公室

生產 / 工程辦公室

出口

物理及化學實驗室

污水處理系統

去離子水系統

貨倉

包裝

化學品倉

物料倉

配件標碼/ 標纖

乾燥房

表面處理

水冷系統

鍋爐

切板房

三樓平面圖

啤壓房

鑽孔房

激光鑽孔房

預放 / 叠放

Pre-lay / Lay up Room

第一切 / 切板

內層乾菲林及蝕刻

黑氧化處理

除披鋒 及 除膠渣房

無電沉銅及全板電鍍

圖形電鍍線

蝕刻及除錫線

表面噴錫處理

固化

出口

生產及工程辦公室

物料準備/烘乾

熱能硬化

| 壓板 |  | 綠油印刷 |
| --- | --- | --- |

| 黑氧化處理 |  | 液體光合影像錄油印刷 |
| --- | --- | --- |

| 對位鑽孔/切次、二次X-光鑽孔 |  | 沉金/鎳電鍍 |
| --- | --- | --- |

| 超音波除披鋒 |  | 沉鎳/金 |
| --- | --- | --- |

| 除膠渣/PTH |  | 噴錫 |
| --- | --- | --- |

| 重氮光合準備 |  | 鑼板/V-切 |
| --- | --- | --- |

| 內層/外層乾菲林顯影 |  | 最後清洗 |
| --- | --- | --- |

| 排板電鍍 |  | 包裝/送貨 |
| --- | --- | --- |

圖形電鍍

鹼性蝕刻

### 位置地圖

香港新界大埔工業邨大王街50號2字樓及3字樓

#### 香港綠色線路板公司

金屬模具廠

混凝土製造工廠

陽極電鍍廠

金屬表面處理廠