| 硒化氯 | 擬製人 ﹕ 邱亞珍 | 檢閱人 : 陳偉強 | 批核人 : 高健楊 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 產品及公司証明 - 硒化氯 - 加沙化學品有限公司 / 馬袓兒小姐 |  |  |  |
| - 產品說明 - 黃白色方形結晶 - 半導體物料、惑光物料、顏料、油漆 |  |  |  |
| - 環境影響 - 影響空氣、水、土壤、植物群及動物群、人類 |  |  |  |
| - 處理防備 - 穿著獨立式呼吸器及全套保護衣物以預防與皮膚及眼睛 - 在濕潤的空氣及在水裏布溶解 - 防止接觸熱力、火及不相容的物料 - 貯存在密封的溶器內及在清涼及乾燥的地方 - 處理化學品後及進食前應洗手及臉 |  |  |  |
| - 棄置防備 - 參照EI-08並作化學廢物處置 |  |  |  |
| - 緊急程序 當釋放或溢泄物料時應採取的行動﹕ - 穿著獨立式呼吸器及全套保護衣物 - 將溢泄的地方分隔並確保有適當的通風系統 - 使用高效率的吸塵器清理溢泄 - 投放至容器內以作適當的處理。小心不要帶動塵埃。 緊急及急救程序﹕ - 皮膚﹕掃除手上的物料。用肥皂及清水清洗惑染的地方。如過敏情況沒有改善，尋找醫生。 - 眼睛﹕立即用水清洗最少15分鐘，包括眼皮下。尋找醫生。 - 口服﹕給1-2杯牛奶或清水並促使嘔吐。立即尋找醫生。 - 呼吸﹕遷移受害者到新鮮空氣。提供氧氣如受害者有呼吸的困難。立即尋找醫生。 |  |  |  |
| - 防火防備 - 通知消防部及公司緊急組 - 使用乾化學品、二氧化碳或石墨作滅火物 - 詳情請參閱物料安全質料表 |  |  |  |
| 修正記錄 |  |  |  |
| 修正日期 | 說明 | 擬製人 | 批核人 |
| 01-01-2006 | 事項一 | 陳偉強 | 高健楊 |