###### 深圳環保線路板公司

###### 環 境 指 引 ###### 土 壤 污 染 控 制 (EI-08)

###### 修訂編號 : 1

###### 日期 : 01 – 01 – 2006

| 擬製人 : | 鄭豪 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人 : | 馬雄 |
|  | (行政總裁) |

修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | - - | - - | 馬雄 |

- 目的

依據有關法律法規的要求，本指引描述預防和減輕土壤污染，保護公司所在區域的土壤環境。

- 適用範圍

本指引適用於深圳廠的土壤污染的防治工作。

由化學品存放及危險品存放的潛在土壤污染包括：酸/鹼、腐蝕性化學品  (漂白水)及其他化學溶劑；及

由廢物存放區的潛在土壤污染包括：一般廢物、化學品廢料、金屬廢料及包裝 廢料。

- 程序

  - 管理範圍：

- 化學品倉庫

- 危險品存放 區

- 廢物存放場所

  - 土壤污染防治：

    - 廢物存放場所應有一定的防風及防雨設施，以防止颱風或大雨時固體廢物 / 化 學廢品污染土壤環境。

    - 國內廠的固體廢物應交由合法的承判商進行處置。

    - 各負責部門應作定期維修及保養，以減少滴漏及預防土壤污染的發生。

    - 儘量避免可能發生土壤污染的活動。由法例控制的設施和有害物質的使用應進 行預測調查及事前評估。如需要時應採取污染預防措施。

  - 土壤污染超標處置：

    - 當在土壤污染監測結果發現超標時，工程部應會同相關部門迅速查明原因，並 報告環境管理代表，採取相應應變措施。

    - 各責任部門按《EP-07 諮詢/投訴/不符合的處理》分析問題的原因及制定糾正 措施，以防止其問題再度發生。

  - 應急措施：

3.4.1	當發生大量油品、化學品及污水滲漏時，各負責部門應按《EP-05 應急準備及 響應》 處理。

- 監測及檢查

  - 對有可能造成土壤污染的地方應定期檢查，確保其設施地點已適當地經過預防處理。	如發現有可能對土壤有嚴重影響的異常情況或事故，工程部應申請，並 由環境管理代表批准，及委託具備資格的環境檢測機構對土壤進行檢查。測定 結果應與相關環境法例對照，並將結果報告給予環境管理代表。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 保存期 |
| --- | --- | --- |
| 機械的保養及維修記錄 (可參照個別由承判商進行機械的保養及維修記錄) | 工程部 | 三年 |
| 工場環境檢查記錄 (土壤) (EF-EI08-01) | 工廠經理 / 工程部 | 三年 |
| 土壤環境質量標準(可參照由外判商(測驗中心)進行之監測記錄) | 工程部 | 三年 |

- 附錄

附錄一 :  工場環境檢查記錄 (土壤) (EF-EI08-01)

| 日期 | 檢查人員 | 工場檢查範圍 | 相關工場負責人 | 相關問題 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |