###### 深圳環保裝配公司

###### 環 境 指 引 ###### 廢 物 管 理 (EI-04)

###### 修訂編號: 1

###### 日期 : 01-01-2006

| 擬製人: | 王明 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人: | 陳得 |
|  | (廠長) |

###### 修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | - - | - - | 陳得 |

- 目的

本指引概述可採用的廢物處理方法及遵守有關法律法規和其他要求。

- 適用範圍

本指引適用於本公司所有可產生廢物的活動及操作，並包括用於管理的良好措施程序：

- 固體廢物﹔及

- 化學品廢物

一些由辦公室及工廠 (香港及深圳)所產生的固體廢物包括:

在香港及深圳的一般辦公室廢物 (如: 廢紙及廢碳粉盒等)﹔

一般工廠廢物 (如：初步配件裝工過程的廢電阻﹔測試或檢查過程的廢品﹔在吃錫性測試中所產生的錫﹔校準過程的廢紙﹔塗繆外層的膠袋﹔切割機的砂輪﹔產品包裝的舊包裝管﹔廢指套及包裝的膠紙﹔入外殼的廢膠粒。)

茶水間/飯堂廢物 (如: 食物廢料廢餐具及午餐盒等)

包裝廢料 (如: 給食物、紙條、膠條、紙皮箱、紙板及木板等的包裝物料)

金屬廢料 (如: 廢鋁鑵)

一些由工廠所產生的化學品廢物包括:

廢化學品容器、廢手套 (含油)、廢苛性鈉及鹽酸。

- 程序

  - 廢物的分類

    - 生產經理及負責部門應編寫《化學品廢物清單》，並由環境管理代表批淮。

    - 《化學品廢物清單》應包括以下內容：

- 名稱

- 分類編號

- 類別

- 産生地點

- 物理/化學特性

- 月平均産生量

- 處置方式

- 包裝標誌

    - 《化學品廢物清單》最少每年應復查一次，當有與廢物有關的新法例要求時，生產經理應及時作出更新。

  - 廢物的存放與標識

    - 化學品廢物的存放與標識

      - 存放與標識由各車間產生的化學品廢物應按相關環境指引(EI-11至EI-14)進行。

      - 各類危險化學品的容器，用水清洗容器並運送往廢物收集場予分包方處理。清洗廢水應統一排往污水渠作處理。

      - 化學品廢物應裝入紅色廢物袋或專用容器內並清楚注明物品的名稱。

      - 所有列入《化學品廢物清單》的廢物嚴禁存放在工作現場。廢物應直接送到廢物收集場或由適當的分包方收集。

      - 儲存化學品廢物於廢物收集場時，應適當地分類，以免泄漏、火災、爆炸、中毒及失竊等事故發生。

    - 一般廢物的存放與標識

      - 工作現場的廢物收集按以下方式進行。在廢物收集處應有明顯標誌及分類存放說明。廢物袋和廢物桶應適當地再用。

| 紙品類 | 白色廢物袋 |
| --- | --- |
| 一般垃圾 | 黑色廢物袋 |
| 塑膠類 | 藍色廢物袋 |
| 化學品及有毒物品 | 紅色廢物袋 |

      - 各部門的負責人員或清潔人員應將各類廢物運往廢物收集場，並應堆放在適當的地方。其他垃圾則收集到垃圾箱內。

  - 廢物的處置

    - 根據廢物的種類和處置要求，《化學品廢物清單》應由生產部經理及行政部編寫，並由認可廢物收集商處理廢物。

    - 處置化學品廢物的分包方應具有相應的經營許可證。處置一般廢物的分包方應由當地政府指定單位處理。

    - 對指定廢物分包方作環保控制應按《EI-02 綠色採購》進行。

    - 對於合格的分包方應簽署同意書。同意書應詳細列名對廢物收集、搬運、處置等的規定。

    - 資料控制部應每月填寫《廢物處置月報表》(EF-EI04-01)，並分析廢物數量，以減少廢物的產生。《廢物處置月報表》應最少保留一年以上。

    - 處置由各車間產生的廢物應按相關環境指引(EI-11至EI-14)進行。

  - 緊急情況

    - 當工廠內存放的廢物發生泄漏、火災、或爆炸事故時，有關負責部門應按《EP-05 環境應急準備和響應》處理。

- 監測及檢查

有關部門應按《EP-06 環境監測和重要性評價》每月監測廢物處置活動。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
| --- | --- | --- |
| 廢物處理清單 (可參照有關個別廢棄物的記錄) | 生產部經理 | 三年 |
| 化學品廢物清單 (可參照由生產部提供有關化學品廢物的記錄) | 生產部經理 | 三年 |
| 工場環境檢查記錄 (如有不符合地方，可參照 (EF-EP07-01) | 生產部經理 / 工程部 | 三年 |
| 廢物處置月報表 (EF-EI04-01) | 生產部經理 | 三年 |

- 附錄

附錄一 :  廢物處置月報表 (EF-EI04-01)

| 日期 | 廢物類別 | 廢物數量 | 廢物處置方法 | 負責部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- |