###### 深圳環保家電公司

###### 環 境 指 引 ###### 處理及貯存化學品 (EI-09)

###### 修訂編號 : 1

###### 日期: 01-01-2006

| 擬製人: | 趙威 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人: | 余峰 |
|  | (總經理) |

###### 修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | - - | - - | 余峰 |

- 目的

本指引提供良好措施指引，從採購、儲運、使用及處置管理而預防污染，以確保化學物料得以適當地控制，並符合有關法律法規和其他要求。

- 適用範圍

本指引適用於深圳廠所使用的化學物料 (如﹕酸、鹼、黏貼劑、油漆及有機溶劑等) 管理。

本指引包括以下的事項：

- 資料及標籤

- 容器

- 儲存及運送

- 使用及防止洩漏﹔及檢查及保養

化學廢物的管理程序，則按《EI-04廢物管理》進行。

- 程序

  - MSDS —《物質安全資料表》

    - 工廠經理應根據有關法律法規和其他要求及工廠的化學品使用狀況，會同相關部門代表編制工廠的危險化學品 MSDS。

    - MSDS 應包括以下內容:

- 物質名稱

- 化學屬性及原子組份

- 危害性類別

- 理化性質

- 燃爆特性

- 毒害特性

- 儲運及使用的注意事項

- 應急處理方法

- 廢棄處理的注意事項

    - 所有貯存和使用化學物品的設施應存有相關的MSDS，以致適當的安全預防措施可以根據MSDS而進行。

    - 當使用新的化學物品時，採購部應負責向供應商索取相應的MSDS，交予環境管理體系委員會，並複印一份給生產部，以決定化學品貯存的地方和使用化學品的部門。MSDS 最後將會加入到工廠的 MSDS 表內。

    - 生產部經理應每半年至少對廠內的 MSDS 復查一次, 以防遺漏。

  - 採購控制

    - 採購部應向供應商索取及保持相關化學品的生産許可證。

    - 當工廠需要使用新的化學物品時，工廠經理應召開評價會議，並填寫《環境評價會議記錄》。評價的內容應包括:

- 化學特性；

- 燃爆特性；

- 健康危害性；

- 廢棄的注意事項。

評價應報予環境管理代表。

    - 經環境管理者代表批准後，各負責部門方可採購化學品。

    - 化學物品供應商的環境控制應按《EP-02 法律法規和其他要求評審》進行。

  - 化學物品的標識

    - 所有盛放化學品的容器上應有標識，以及有危害性的危險化學品側應印有相關的危險標籤。

  - 化學物品的儲存管理

    - 生產部應根據相關法律法規和其他要求和深圳廠的 MSDS 指引，制定對貯存環境及管理作出明確規定。各類存放化學品的倉庫，應制定相應的《環境管理一覽表》並遵照執行。

    - 不可將化學品容器直接地重疊

    - 生產部每月根據化學物質的庫存情況和生産部使用情況編寫《化學品月報表》報環境管理推行委員會備案。

  - 現場使用化學物品的管理

    - 現場化學物質的儲存和使用按《生産現場化學品儲存及使用管理規定》執行。

    - 化學品使用部門應本著勤儉節約的精神，在保證生産質量的前提下，採取節約措施，合理使用化學品資源。

    - 倉庫負責對其管轄範圍內庫存化學品的巡查，按先進先出的原則發放化學品，同時根據各化學品的保存期監測化學品的庫存量，以避免過期化學品的産生。

  - 過期化學物質處理

    - 過期的化學品，由使用部門原包裝退回生產部，並由採購部退回供應商處理。

  - 緊急事故的處理

    - 當發生大量化學品泄漏等緊急事故時，應按《EP-05 環境應急準備和響應》進行處理。

- 監測及檢查

  - 環境管理體系委員會負責監測各部門的化學品使用情況。

  - 每月初生產部編制《化學品月報表》，各工序根據《化學品月報表》對化學品使用情況進行分析，並將分析結果進行保存，年底提交環境管理代表。

  - 方案更新每年底在制定公司目標指標時，應根據上期活動的情況，綜合節約化學藥品，並列入相應目標指標中，以便做到對資源的節約。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
| --- | --- | --- |
| MSDS (可參照由供應商提供之資料) | 採購部 / 生產部 | 三年 |
| 環境評價會議記錄 (可參照相關會議記錄) | 生產部 | 三年 |
| 環境管理一覽表 (可參照相關一覽表記錄) | 生產部 | 三年 |
| 化學品月報表 (可參照每月化學品報表) | 生產部 | 三年 |
| 常用危險化學品的分類及標誌(可參照相關法律法規和深圳廠MSDS的要求。) | 生產部 | 三年 |

- 附錄

不適用。